Corso di: Fondamenti della Misurazione A-L

CdS: Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione

Anno Accademico: 2020-21

Docente: Prof. Nicola Giaquinto

Esercitazione n: 1

Titolo: Misura di capacità con metodo dei minimi quadrati

Componenti del gruppo:

Amatulli Gianluca 		  574448

Attimonelli Matteo 	  574590

D’Onofrio Alessandro 	  574339

Di Gioia Leonardo 	  575516

Scopo dell’esercitazione

Misurare le risposte di un circuito RC ad un’onda quadra e single-tone, da cui poter ricavare le risposte in ampiezza e fase. Successivamente misurare la capacità del circuito note le risposte in frequenza ed in fase single-tone precedentemente calcolate. Inoltre, valutare l’incertezza nelle misure di risposta in ampiezza e di fase, supponendo che la misura del segnale contenga rumore additivo gaussiano bianco (AWGN), e valutare le conseguenti incertezze, standard ed estese, nelle misure di capacità precedentemente effettuate.

Risultati e commenti

- SIMULAZIONE DI RISPOSTA AL GRADINO E RISPOSTA SINGLE-TONE DI UN CIRCUITO RC

  - Scegliamo come valore di resistenza R = 74.38  e come valore capacità      C = 15 nF.

  - Definiamo come tempo di salita:

tr=C∙R+Rgen∙log9

e come numero di campioni N=1000.

Definiamo τsquare e τsin come le costanti di tempo rispettivamente delle funzioni di trasferimento (fdt) di risposta al gradino e risposta single-tone come segue:

τsquare =R+Rgen∙C

τsin=R∙C

Impostiamo come durata della simulazione undici volte il tempo di salita, ripetuto per 3 periodi (Np=3), e come periodo di campionamento  Ts il rapporto tra la durata della simulazione  Td ed il numero di campioni N:

Ts=TdN=Tx∙NpN

Infine, definiamo il vettore contenente gli indici di campionamento ed i rispettivi istanti. Una volta impostante l’ampiezza della risposta  Vpp=10 V simuliamo l’onda quadra come segue:

xsquare=Vpp2∙square2πtTd

Usando il Control System Toolbox definiamo la fdt di risposta al gradino:

H1=11+τsquare∙s

e la risposta al grandino:

ysquare =lsim(H1, xsquare, t)

  - Come per la risposta al gradino, definiamo i parametri della risposta single-tone.

Nello specifico indichiamo con Np = 3 il numero di periodi del segnale,  Tx=TdNp come durata della simulazione rispetto ad i periodi che ci interessano e come fx il reciproco del periodo  Tx.

Indichiamo come segnale di ingresso:

xsin=2+Vpp2  ∙sin⁡(2πfxt -π4)

e come fdt:

H=11+τsin∙s

Utilizzando nuovamente il Control System Toolbox definiamo inoltre:

ysin=lsim(H, xsin, t)

  - In aggiunta ai segnali di ingresso ed uscita introduciamo un rumore gaussiano bianco, sia ai due ingressi sia alle due uscite, in modo che ogni rumore sia indipendente dall’altro, usando la funzione randnN,1∙sigma, dove sigma è l’ampiezza del rumore settata a 0.2.

- MISURA DI CAPACITA’ DALLA RISPOSTA SINGLE-TONE

- Per effettuare la stima delle capacità  CH e  Cφ utilizziamo la risposta a regime. Impostiamo come N2=length(t)/2 il numero di campioni della risposta a regime.

Definiamo il nuovo vettore dei tempi t1=(N2+1:N)' contenente gli istanti a regime. Definiamo come frequenza digitale  Fx=NpN ed infine gli indici dei campioni.  Modifichiamo i segnali di ingresso ed uscita scrivendo la funzione seno come funzione coseno sfasata di  π2, in modo da poter applicare il metodo OLS lineare sulla forma rettangolare. Estraiamo, poi, i segnali a regime.

Definiamo i coefficienti rettangolari tramite coseno e seno.

Dopo aver definito l’argomento delle funzioni base:

ωt=2πFxt1

ne definiamo la matrice:

A=[onesN2,1, cosωt, -sinωt]

- Stimiamo i parametri della risposta single-tone, definendo:

θy=(A'∙A)-1∙A'∙ys

Estraiamo dalla matrice θy i coefficienti della forma rettangolare, convertendoli in       forma polare. Ripetiamo lo stesso procedimento per la stima dei parametri d’ingresso xsin.

- Una volta estratti i parametri in forma polare della sinusoide in ingresso e della risposta single-tone, eseguiamo una stima della risposta in ampiezza e in fase rispettivamente come:

H=d1 yd1 x

φ=φ1 y- φ1 x

- Stimiamo le capacità  CH e  Cφ  tramite le seguenti relazioni:

CH = 1-H2H ∙ 12πfxR=11.001 nF

Cφ = tan-φ ∙ 12πfxR=14.868 nF

- VALUTAZIONE DELL’INCERTEZZA NELLE MISURE DI RISPOSTA DI AMPIEZZA E DI FASE

- Eseguiamo una stima dell’incertezza di tipo A. Di conseguenza, definiamo:

x=A∙θx

come stima della sinusoide di ingresso e, di conseguenza, definiamo la stima dell’errore:

ex=xs- x

dove xs rappresenta la sinusoide di ingresso.

Consideriamo Nθx come la lunghezza della matrice θx e, di conseguenza, indico con ν i gradi di libertà del sistema:

ν=N-Nθx

Infine, possiamo definire la varianza in ingresso:

σx2=∑ex2ν

Sapendo che gli errori sono omoschedastici, stimiamo la matrice covarianza in ingresso:

σθx=σx2∙A'∙A-1

ed estraiamo la matrice covarianza in ingresso relativa ai parametri a1 e b1. Ripetiamo lo stesso procedimento per la matrice covarianza in uscita, considerando:

y=A∙θy

ey=ys- y

- Con l’ausilio del calcolo simbolico otteniamo l’espressione analitica della matrice di trasformazione Cdφ, che consente il calcolo della matrice covarianza in ingresso ed in uscita e, di conseguenza, il calcolo delle incertezze standard sui parametri d1 e φ in ingresso ed uscita, come radice quadrata degli elementi in posizione (1,1) e (2,2).

- Vediamo ora come le incertezze sui parametri d1 e φ in ingresso ed uscita si ripercuotano   sulla stima della risposta di ampiezza e di fase. Notiamo che:

H=d1 yd1 x

Dunque si evince che la funzione sia monomia e, di conseguenza, i coefficienti relativi di sensibilità sono gli esponenti del numeratore e del denominatore.

Al fine di propagare le incertezze sui due parametri, trasformiamo le incertezze standard assolute in ingresso ed uscita, precedentemente ottenute, in incertezze standard relative, dividendo taluna per il modulo del rispettivo parametro.

Di conseguenza, utilizziamo la LPU nel caso relativo per propagare le incertezze e, estraendone la radice quadrata, otteniamo l’incertezza relativa sulla stima di risposta in ampiezza e, quindi, quella assoluta, moltiplicando la relativa per il modulo della risposta.

Per quanto riguarda la stima dell’incertezza standard di φ si ripete lo stesso procedimento tenendo conto che:

φ= φ1y- φ1x

Di conseguenza è un polinomio e quindi i coefficienti assoluti di sensibilità sono i coefficienti del polinomio.

- Per il calcolo delle incertezze estese usiamo come fattore di copertura cp=95% . Calcoliamo il coefficiente di copertura:

k=tinv(1+0.952,ν) = 1.9623

usando l’inverso della distribuzione t di Student, dato che la valutazione dell’incertezza è di tipo A.

Si nota che il valore di k ottenuto è pressoché simile al valore che otterremmo eseguendo una stima di tipo B (usando la funzione quantile della distribuzione normale standard), questo perché il numero di gradi di libertà ν  è lievemente più piccolo rispetto a N (numero di campioni).

- VALUTAZIONE DELL’INCERTEZZA NELLE MISURE DI CAPACITÀ

- Al fine di avere un valore di incertezza definito per tutte le variabili in ingresso, assegniamo alle quantità R ed f il valore di incertezza di caso peggiore pari all’incertezza estesa relativa di H sopra calcolata, ossia:

UrH=0.00514

In questo modo possiamo anche considerare le due variabili come casuali a distribuzione uniforme, poiché note le incertezze di caso peggiore.

- Al fine di utilizzare le leggi di propagazione degli errori e delle incertezze in forma matriciale, definiamo i vettori delle quantità in ingresso x e delle incertezze in ingresso ux. Inoltre definiamo θ come vettore dei valori veri in uscita, calcolati attraverso funzioni delle quantità d’ingresso:

Ora attraverso diversi comandi Matlab e l’ausilio del calcolo simbolico, ricaviamo la matrice dei coefficienti di sensibilità relativi:

Cr=∂logθ∂x∙x

e da questa stimiamo la matrice covarianza in uscita da cui possiamo ottenere i valori delle incertezze standard relative di CH e Cφ.

Volendo conoscere i valori assoluti delle incertezze ottenute, le moltiplichiamo per i valori assoluti delle quantità CH e Cφ calcolate attraverso le formule del punto 2.4.

Da queste poi siamo in grado di ricavare le incertezze estese assolute con probabilità di copertura pari al 90% e quindi coefficiente di copertura k=1.64.

Notiamo subito come le incertezze estese assolute siano di almeno un ordine di grandezza più piccole dei valori stimati delle capacità: questo ci porta a pensare che le stime eseguite siano abbastanza accurate e, di conseguenza, consideriamo la Cφ come un’approssimazione più veritiera della capacità data in ingresso           C=15*10-9 F.